Регистровая схема измерителя (табличный вариант)

| № | Наименование блока | ADC | DAC | Регистр упр. | Импульсы синхронные с сигналом стробирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Источник напряжения 3000В | ─ | ─ | 24р. REG0 |  |
| 2 | Коммутатор | ─ | ─ | 16 р. REG1 |  |
| 3 | Формирователь развертки и Измеритель напряжения | AD7691 16 р. ADC0 | AD5443. 12р. дин 12р. DAC0 DAC1 | 24-32 р. REG2 |  |
| 4 | - | - | - | - | - |
| 5 | Источник-измеритель (канал базы) | AD7691 16 р. ADC1 | AD5531 12 р. 12 р. DAC2 DAC3 | 32 р. ПЛИС REG3 |  |
| 6 | Источник-измеритель (дополнительный канал) | AD7691 16 р. ADC2 | AD5531 12 р. 12 р. DAC4 DAC5 | 32 р. ПЛИС REG4 |  |
| 7 | Измеритель тока Опторазвязка – 10 кВ – 6 линий связи. | AD7691 16 р. ADC3 | ─ | 16 р. REG5 |  |
| 8 | Источник напряжения 50В (200 А) |  | AD5443. 12 р.дин DAC6 | 8 р REG6 | 100, 50, 20, 10мкс |