1. Исходная  схема контроллера - kont_lineP-E

2. В схеме для STM32F4 изменили:

- сигнал ST_TB – запуск развертки формируется STM32F4 pin.36;

-  для передачи данных из        памяти ПЛИС используется встроенный модуль SPI

ORANGE  PI 5 Plus. Модуль SPI  ORANGE  PI 5 Plus  - “ Master”, ПЛИС –“Slave”.

Назначение   pin. модуля SPI  ORANGE  PI 5 Plus   :

-  spi_miso pin.21  ORANGE  PI 5 Plus  - прием последовательных  данных из

памяти   ПЛИС;

- spiClk  pin.23   ORANGE  PI 5 Plus  - такты для приема данных  из памяти ПЛИС

(ранее использовался как тактовый сигнал программирования динамических DAC);

-  SPICS pin.24  ORANGE  PI 5 Plus   - лог.”0” – разрешение приема данных;

-  full pin.36 ORANGE  PI 5 Plus – сигнал готовности приема данных из памяти

ПЛИС – лог. “1”.

Чтение данных выполняется по алгоритму платы макета контроллера.

3.    Сигнала Stop_TB  формируется контроллером STM32F, используется pin.15.

4. Управление динамическими DAC

Управление динамическими DAC выполняется контроллером ORANGE  PI 5 Plus

через последовательный интерфейс. Используются следующие сигналы:

XP3 (ORANGE PI5 Plus)

- CLK_DDAC –  pin.16 -  (ранее использовался pin. 23);

- DT - DDAC pin.18 – (ранее использовался pin. 19);

- EN_DD1 -  pin.31 – выбор динамического DAC формирователя развертки;

-  EN_DD2 -  pin.35 -  выбор динамического DAC  источника 50 В.

Назначение остальных pin. STM32F4 не изменилось.