Основные  сигналы  схемы

1.  Start, Stop -  сигналы кнопок  START, STOP – начало и завершение измерения ВАХ

Эти сигналы приходят с внешней панели прибора. Для работы в схеме

предусмотреть подтягивающие резисторы на питание 3.3 В ( ORANGE)

Энкодер расположен на передней панели. Он соединен с платой контроллера 2- сигнальными     проводами и  проводом GND.  Выбрать свободные порты (4 pin.) GP40PIN  для подключения     кнопок и энкодера.

2.  DAT_F0 - <DAT_F3 -  выходные данные памяти FIFO

3. req_rd – запрос на чтение данных из памяти FIFO, формируется компьютером, когда  FIFO             полное

4. full (ff)  – флаг FIFO , ff – FIFO полное. Если ff=0, то в FIFO записывать нельзя

5. empty(ef) – флаг FIFO,  ef – сигнализирует что FIFO пустое. Если ef=1, то из FIFO

можно   прочитать данные.

6. Tx ,Rx – сигналы передачи последовательного интерфейса (RS232). Используется для

передачи  установок от Host контроллера Slave контроллеру, передачи

сообщений от  Slave контроллера Host контроллеру.

Использовать  2 pin. GP40PIN

pin     8 – Tx;

pin. 10 – Rx.

7. SPI1_CLK, SPI1_MOSI – сигналы последовательного интерфейса (SPI), которые

используются для установки кодов 2-х динамических  ЦАП,

устанавливаемых    энкодером.

Использовать  2 pin. GP40PI

pin. 23 – SPI1_CLK;

pin. 19 – SPI1_MOSI

SPI2_CLK, SPI2_MOSI – сигналы последовательного интерфейса (SPI), которые

используются для установки кодов 2-го  ЦАП,

устанавливаемого    энкодером.

Использовать  2 pin. GP40PI

pin. 35 – SPI1_CLK;

pin. 31– SPI1_MOSI

8. Enb_PC – сигнал готовности для ПЛИС, все операции по установкам, выполняемых

Host контролером завершены. – лог. “1 “.

Использовать  1 pin. GP40PI

9. RDY – сигнал готовность передач по интерфейсу RS232.  Лог. “1” – линия свободна,

можно передавать.  Лог. “0”  - один из контроллеров передает данные.

10. Run_ADC – сигнал запуска АЦП – ( отдельные сигналы 4-х АЦП)

11. Enb1 – Enb12 – сигнал выбора программируемых устройств блоков прибора.

Формируется STM32F4.

.

12. ENS – используется для управления работой трансформатора на основе временной

диаграммы( для каждого режима работы своя)

ENS – лог. “ 1 “  - выполняетя аналого- цифровое преобразование;

ENS – лог. “ 0 “  -  аналого- цифровое преобразование завершено и можно

выполнять чтение массива;

13. LIMIT – сигнал ограничения, вырабатывается ПЛИС, для его формирования Slave

контроллер использует сигналы OVB, OVI, OVP, OVLP, OVLI. Сообщение о перегрузке  посылается Host контроллеру и ПЛИС

14. LINE -  (SBOR) – подается с формирователя в виде парофазного сигнала на ПЛИС.

Получен из сигнала “Сеть”.

15 . DAT_AD1 – DAT_ADC4 – выходы последовательных данных АЦП. Парофазные

сигналы поступают синхронно с тактовыми сигналами

чтения АЦП CLK_ADC

16. CLK_ADC1 - CLK_ADC4 - тактовый сигнал чтения АЦП. CLK_ADC – 19  импульсов

с задержкой 3 мкс.  относительно сигнала RUN

17. req_wr – сигнал запроса записи в память FIFO (внутренний сигнал ПЛИС)

18. A0, A1  - адресные входы сдвиговых регистров ПЛИС для записи установок для

формирования временной диаграммы.

19.  Clk_rg – тактовый сигнал для записи последовательных данных в сдвиговый регистр

ПЛИС

20.  Wr_rg – сигнал записи данных из сдвигового регистра  в регистр ПЛИС

21   Dat_rg – данные для записи в сдвиговый регистр

22.  Enb_STM – сигнал готовности STM32, все операции программирования регистров и

ЦАП выполнены.

23. +50 200 A, -50 200 A, +50 20 A, -50 20 A, 3000 V – сигналы переключателя

24.  opn/cls -  сигнал датчика крышки

25.  OVI - сигнал перегрузки модуля источника  измерителя тока

26. OVB  - сигнал перегрузки модуля базы

27. OVP  - сигнал перегрузки модуля подложки

28. OVLP - сигнал  перегрузки по мощности с формирователя

OVLI - сигнал  перегрузки по по току с источника 200А

29. Запись данных в DAC  и регистры блоков прибора выполняется по последовательному

интерфейсу сигналами CLK1_DAC, DAT1_DAC, CLK2_DAC, DAT2_DAC. Выбор программируемых узлов в блоке осуществляется сигналами  разрешения E1- E12 ( лог. “1”).

Динамические DAC  (2 DAC) управляются  компьютером по шине  SPI сигналами

SPI1_CLK, SPI1_MOSI, SPI2_CLK, SPI2_MOSI.  (формирователь развертки   и формирователь импульсов – Источник напряжения 200А)

Согласно регистровой схеме измерителя (табличный вариант) количество сигналов разрешения следующее:

-  блок базы – 2 сигнала разрешения для выбора DAC, 1 сигнал разрешения  для выбора

управляющего регистра;

-  блок затвора – 2 сигнала разрешения для выбора DAC, 1 сигнал разрешения  для

выбора  управляющего регистра;

-  формирователь развертки и измеритель напряжения - 2 сигнала разрешения  для

выбора   управляющего  регистра;

- источник напряжения - 1 сигнал разрешения  для    выбора  управляющего регистра;

- измеритель тока - 1 сигнал разрешения  для    выбора  управляющего регистра;

- формирователь импульсов (Источник напряжения 200А) - 1 сигнал разрешения  для    выбора  управляющего    регистра;

- коммутатор - 1 сигнал разрешения  для    выбора  управляющего   регистра;

Всего требуется 12 сигналов разрешения  E1- E12.  Эти сигналы формируются

STM32F4.

Сигналы для импульсного режима

а)     Режим Высокого напряжения в канале С:

-  парные импульсы ENS Imp+ и ENS Imp- (развертка положительным напряжением в канале С)

-  парные импульсы  ENS Imp- и ENS Imp+ (развертка отрицательным напряжением в канале С).

Второй импульс в этих парах для размагничивания трансформатора.

б)        Режим Высокого напряжения в канале В:

- IMP+B (развертка положительным напряжением в канале В),

- IMP-B  (развертка отрицательным напряжением в канале В).

в)   Режим Большого тока в канале С:

-  парафазный сигнал IMP+  (развертка положительным напряжением в канале С)

-  парафазный сигнал IMP-    (развертка отрицательным напряжением в канале С).

В режиме Большого тока в паузах между импульсами (400 мс) необходим дополнительный сигнал EIMP (активный 0), длительностью от 5 до 10 мс, с интервалом 0,4 ÷ 10 сек. В режиме Высокого напряжения сигнал  EIMP постоянный низкий уровень.

г)   Режим Большого тока в канале В:

- парафазный сигнал IMВ+  (развертка положительным напряжением в канале В),

- парафазный сигнал IMВ-  (развертка отрицательным напряжением в канале В).

EIMP ─ низкий уровень.

Регистровая схема измерителя (табличный вариант)

| № | Наименование блока | ADC | DAC | Регистр упр. | Импульсы синхронные с сигналом стробирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Источник напряжения | ─ | ─ | 24р. |  |
| 2 | Коммутатор | ─ | ─ | 16 р. |  |
| 3 | Формирователь развертки и Измеритель напряжения | 16 р. | 12 р. Динамич. 12 р. | 24-32 р. |  |
| 5 | Источник-измеритель (канал базы) | 16 р. | 12 р. 12 р. | 32 р. |  |
| 6 | Источник-измеритель (дополнительный канал) | 16 р. | 12 р. 12 р. | 32 р. |  |
| 7 | Измеритель тока Опторазвязка – 10 кВ (на микросхемах TFDU6103-TR3) – 6 линий связи. | 16 р. | ─ | 16 р. |  |
| 8 | Формирователь импульсов 200 А |  | 12р Динамич. | 8 р | 100, 50, 20, 10мкс |